ВОПРОСЫ КИТАЙСКОМУ ПАРТНЁРУ / 致中国合作伙伴的问题

Партнёр — владелец завода в Цзинане (масла, антифризы, присадки), держатель технологии и поставщик ВСЕГО оборудования для регенерации в базовое масло API Group II · Опросный лист для расчёта экономики и подтверждения качества

Роль партнёра (как понимаем — просьба подтвердить). / 合作伙伴角色（请确认）： партнёр предоставляет технологию + весь комплект оборудования (фактически «под ключ»), имеет действующий завод в Цзинане и рассматривается как со-инвестор и покупатель/переработчик продукции (офтейкер). Нам нужны его реальные заводские цифры (а не оценки) и доказательство, что продукт — настоящий Group II по международной классификации, признаваемой в ЕС.

Про «Group II по европейским нормам» — важное уточнение. / 关于“欧盟标准II类”： Group II — это единая международная классификация API 1509 (насыщенные ≥90 %, сера ≤0,03 %, индекс вязкости 80–120), одинаковая в КНР, ЕС и США; отдельного «европейского Group II» не существует. Риск в другом: чтобы продукт считался Group II и был продаваем в ЕС, нужно (1) реально и стабильно попадать во все три параметра на нашем сырье, (2) измерять их признанными методами (ASTM/ISO/EN), (3) подтвердить это в независимой европейской лаборатории, (4) иметь полный паспорт + основу REACH. Раздел 1 именно об этом.

Критический минимум: / 最低必需项： 0.2 (форма сделки), 1.1–1.5, 1.8 (подтверждение Group II: методы, независимая лаборатория, наше сырьё, REACH), 3.2–3.5 (реальные цифры завода), 4.1–4.2 (цена оборудования + CE/ATEX/PED), 5.1 (офтейк).

# 0. Роль партнёра и структура сотрудничества (→ вся сделка)

| № | Вопрос (RU) / 问题 (中文) | Зачем нужен ответ | Ответ / 答复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Подтвердите комплект вашего участия: технология + всё оборудование + (возможно) со-инвестиция + офтейк продукции. Что из этого да/нет? 请确认您的参与范围：技术+全部设备+（可能）共同投资+产品包销。哪些是/否？ | Определяет всю модель |  |
| 0.2 | Предпочтительная форма: EPC «под ключ» / совместное предприятие (доля) / лицензия + поставка оборудования? 首选形式：EPC总包/合资（股比）/技术许可+设备供货？ | Структура проекта |  |
| 0.3 | Готовы ли к долевому со-инвестированию? Доля и форма вклада (деньги, оборудование, технология в капитал)? 是否愿意股权共投？股比与出资形式（现金、设备、技术入股）？ | Финансирование / CAPEX |  |
| 0.4 | Эксклюзив/приоритет на рынок Болгарии и Балкан для нашего СП? 我方合资公司在保加利亚及巴尔干市场的独家/优先权？ | Стратегия |  |

# 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, что это настоящий Group II (признаваемый в ЕС) (→ выручка, допуск на рынок)

Ключевой раздел. Цель — доказать, что продукт реально и стабильно соответствует API Group II по признанным методам и продаваем в ЕС. Просьба помечать: «факт по заводу / гарантия / оценка».

| № | Вопрос (RU) / 问题 (中文) | Зачем нужен ответ | Ответ / 答复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | По какой классификации заявляете Group II и какими методами измеряете параметры — ASTM/ISO/EN или китайские GB/T? Укажите метод по каждому параметру. 依据何种分类声明II类，用何方法测定——ASTM/ISO/EN 还是中国GB/T？请注明每个参数的方法。 | Сопоставимость с ЕС |  |
| 1.2 | Гарантированные значения трёх определяющих параметров с методом: насыщенные ≥90 % (ASTM D2007/D7419), сера ≤0,03 %/300 ppm (D2622/D5453), индекс вязкости 80–120 (D2270). II类三项判定参数保证值及方法：饱和烃≥90%、硫≤0.03%/300ppm、粘度指数80–120。 | Классификация Group II |  |
| 1.3 | Полный паспорт по каждой марке (70N/100N/150N/500N): вязкость 40/100 °C, VI, испаряемость Noack (D5800), t вспышки, t застывания, цвет (D1500), CCS, сера, насыщенные, ароматика. 各牌号完整质量单：40/100°C粘度、粘度指数、Noack蒸发、闪点、倾点、色度、CCS、硫、饱和烃、芳烃。 | Пригодность к блендингу |  |
| 1.4 | Дадите ли образцы продукта вашего завода для НЕЗАВИСИМОГО анализа в аккредитованной европейской лаборатории (SGS/Intertek/Bureau Veritas) за наш счёт — ДО контракта? 能否在签约前提供贵厂产品样品，由我方付费送欧盟认可实验室（SGS/Intertek/BV）独立检测？ | Доказательство (критично) |  |
| 1.5 | Гарантия Group II именно на НАШЕМ (балканском, смешанном) сырье — через пилотный прогон и подтверждение независимой лабораторией; штрафы (LD) при недостижении. 保证在我方（巴尔干、混合）原料上达到II类——经中试并由独立实验室确认；未达标附违约金。 | Выручка + банкуемость |  |
| 1.6 | Как схема СТАБИЛЬНО даёт насыщенные >90 % и серу <0,03 %: нужен ли узел гидрооблагораживания, или адсорбционная доочистка это гарантирует? (Без гидроочистки часто выходит Group I / «близко к II».) 工艺如何稳定保证饱和烃>90%、硫<0.03%：是否需加氢，还是吸附精制即可？（不加氢常为I类/接近II类。） | CAPEX + качество |  |
| 1.7 | Разброс параметров от партии к партии (статистика вашего завода) — стабильность качества. 批次间参数波动（贵厂统计）——质量稳定性。 | Риск качества |  |
| 1.8 | REACH: базовое масло — регистрируемое в ЕС вещество. Есть ли основа для REACH (совпадение с зарегистрированным «rerefined base oil»)? Без этого продукт нельзя продавать в ЕС. REACH：基础油在欧盟须注册。是否具备REACH基础（与已注册“再生基础油”一致）？否则不能在欧盟销售。 | Допуск на рынок ЕС |  |
| 1.9 | Приёмочный/гарантийный тест при пуске: подтверждение Group II независимой лабораторией как условие приёмки установки и оплаты. 开车性能保证测试：以独立实验室确认II类作为设备验收与付款条件。 | Приёмка / оплата |  |

# 2. Технология и лицензия (→ CAPEX, OPEX)

| № | Вопрос (RU) / 问题 (中文) | Зачем нужен ответ | Ответ / 答复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Это та же технология, что работает на вашем заводе в Цзинане? Если модифицирована — в чём отличие? 这是否为贵司济南工厂在用的同一技术？若有改动，区别何在？ | Достоверность данных |  |
| 2.2 | Условия лицензии/роялти за ноу-хау: разовая сумма, платёж за тонну, доля в прибыли? 专有技术许可/提成：一次性、按吨、利润分成？ | CAPEX / OPEX |  |
| 2.3 | Катализаторы/адсорбенты — ваша эксклюзивная поставка или свободный рынок? Цена, расход, ресурс. 催化剂/吸附剂——贵司专供还是市场自采？价格、消耗、寿命。 | OPEX (расходники) |  |

# 3. Ваш действующий завод в Цзинане: РЕАЛЬНЫЕ показатели (→ вся экономика)

| № | Вопрос (RU) / 问题 (中文) | Зачем нужен ответ | Ответ / 答复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Мощность, год пуска, наработка; какие марки базового масла и объёмы фактически выпускаете? 产能、投产年份、运行时长；实际生产的基础油牌号与产量？ | Референс / доверие |  |
| 3.2 | ФАКТИЧЕСКИЙ выход базового масла (% масс.) и материальный баланс (масло/газойль/битум/потери). 实际基础油收率（质量%）与物料平衡（油/瓦斯油/沥青/损耗）。 | Выручка (главный драйвер) |  |
| 3.3 | ФАКТИЧЕСКИЙ удельный расход: электроэнергия (кВт·ч/т), топливо/тепло (вид и /т), адсорбент (кг/т), химикаты, вода. 实际单耗：电（度/吨）、燃料/热、吸附剂（公斤/吨）、化学品、水。 | OPEX (энергия, расходники) |  |
| 3.4 | ФАКТИЧЕСКИЙ штат на аналогичную мощность (операторов в смену, число смен, квалификация). 相近产能实际人员配置（每班操作工、班次、资质）。 | OPEX (персонал) |  |
| 3.5 | ФАКТИЧЕСКИЕ затраты на ТОиР (% в год) и ресурс ключевых узлов. 实际维护成本（年%）与关键部件寿命。 | OPEX (ТОиР) |  |
| 3.6 | Возможен ли аудит/визит на завод в Цзинане с нашим инженером и отбором проб продукта на анализ? 能否安排我方工程师赴济南工厂审核并取样化验？ | Верификация (критично) |  |

# 4. Комплект оборудования «под ключ» + соответствие ЕС (→ CAPEX, допуск)

| № | Вопрос (RU) / 问题 (中文) | Зачем нужен ответ | Ответ / 答复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Цена комплекта оборудования (EXW/FOB) ОТДЕЛЬНО для 10/20/30 тыс. т/год; границы поставки (что входит/не входит). 成套设备价（EXW/FOB）分别针对1万/2万/3万吨/年；供货界区（含/不含项）。 | CAPEX (главная неизвестная) |  |
| 4.2 | Соответствие оборудования нормам ЕС: CE, ATEX (взрывозащита), PED (сосуды под давлением), EN 10204 — включено или дорабатываем мы; стоимость? 设备欧盟合规：CE、ATEX、承压设备PED、EN 10204——是否包含或由我方补足；费用？ | CAPEX + допуск в ЕС (критично) |  |
| 4.3 | Доставка (базис, объём/вес, упаковка), монтаж/шефмонтаж (человеко-дни, ставки); кто выполняет СМР и фундаменты? 交货（基准、体积/重量、包装）、安装/监理（人·天、费率）；土建与基础谁承担？ | CAPEX / график |  |
| 4.4 | Пакет ЗИП (пуск + 2 года); гарантийный срок и готовность (uptime); наличие/срок ЗИП в Европе, удалённая поддержка. 备件包（开车+2年）；质保期与可用率；欧洲备件供应与远程支持。 | CAPEX / OPEX / риск |  |
| 4.5 | Инжиниринг (PFD, P&ID, ГЧ, датащиты) и язык; что рекомендуете закупать локально в ЕС (резервуары, металлоконструкции, электрика)? 工程包（PFD/P&ID/总图/数据表）与语言；建议欧盟本地采购哪些（储罐、钢构、电气）？ | Проектирование / CAPEX |  |
| 4.6 | Данные по выбросам/стокам установки под болгарскую ОВОС + КР (IED/BAT); есть ли опыт поставки/пуска в ЕС? Референции. 装置排放/废水数据用于保加利亚环评+综合许可证（IED/BAT）；是否有欧盟供货/开车经验？业绩。 | Разрешения ЕС / риск |  |

# 5. Продукт, сбыт, синергия (→ выручка)

| № | Вопрос (RU) / 问题 (中文) | Зачем нужен ответ | Ответ / 答复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Готовы ли покупать наше базовое масло Group II на свой блендинг (офтейк)? Объём, цена, формула. 是否愿采购我方II类基础油用于调合（包销）？量、价、公式。 | Гарантия сбыта / выручка |  |
| 5.2 | Поставите ли пакеты присадок для выпуска готовых масел/антифризов на нашей площадке? 是否为我方现场生产成品油/防冻液供应添加剂包？ | Синергия / доп. продукт |  |
| 5.3 | Интересно ли совместно выпускать готовую продукцию (масла, антифризы) на Балканах, а не только базовое масло? 是否有意在巴尔干联合生产成品，而不仅是基础油？ | Стратегия / маржа |  |

# 6. Коммерция, финансирование, обучение, сроки, гарантии (→ график/финансы)

| № | Вопрос (RU) / 问题 (中文) | Зачем нужен ответ | Ответ / 答复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Вклад в CAPEX/финансирование: со-инвестиция, товарный кредит, китайское экспортное финансирование (Sinosure), рассрочка? 对投资/融资的贡献：共投、供方信贷、中国出口信用（中信保）、分期？ | Структура финансирования |  |
| 6.2 | Условия оплаты (аванс %, привязка к этапам, удержание). 付款条件（预付%、里程碑、质保金）。 | Оборотный капитал |  |
| 6.3 | Обучение наших операторов на вашем заводе в Цзинане: длительность, стоимость, язык. 在贵司济南工厂培训我方操作工：时长、费用、语言。 | CAPEX / пуск |  |
| 6.4 | Срок изготовления/поставки/монтажа/пуска по этапам (10/20/30 тыс. т/год). 分阶段制造/供货/安装/开车周期（1万/2万/3万吨/年）。 | График проекта |  |
| 6.5 | Гарантии показателей (выход, качество Group II, удельные расходы, готовность) с LD; гарантийный срок. 性能保证（收率、II类质量、单耗、可用率）附违约金；质保期。 | Банкуемость / риск |  |

# Как ответы превращаются в модель / 答复如何转化为模型

- Выручка = фактический выход (3.2) × цена Group II — при ПОДТВЕРЖДЁННОМ качестве (раздел 1) + побочные; офтейк (5.1) гарантирует сбыт.

- CAPEX = оборудование «под ключ» (4.1) + доработка до норм ЕС/CE/ATEX/PED (4.2) + гидроблок при необходимости (1.6) + лицензия (2.2).

- OPEX = сырьё + реальные удельные расходы завода: энергия (3.3), адсорбент/катализатор (2.3, 3.3), персонал (3.4), ТОиР (3.5).

- Допуск на рынок ЕС = подтверждённый Group II (1.1–1.5) + REACH (1.8) + паспорт (1.3). Без этого продукт нельзя продать в ЕС независимо от «китайского» ярлыка Group II.

Порядок действий по качеству: (1) паспорт и методы (1.1–1.3) → (2) независимый анализ образцов из Цзиня в лаборатории ЕС ДО контракта (1.4) → (3) пилот на нашем сырье + подтверждение (1.5) → (4) гарантийный тест при пуске как условие приёмки (1.9). / 质量路径：质量单与方法 → 签约前欧盟实验室独立检测济南样品 → 我方原料中试确认 → 开车性能保证测试作为验收条件。

Дата: сентябрь 2026 г. По каждому числу просьба помечать: «факт по заводу / гарантия / оценка» и валюту. / 请对每个数值注明：实测/保证/估算，及币种。