ПРОВЕРКА ФАКТОВ (ФАКТЧЕК)

Независимая перепроверка всех ключевых цифр и утверждений пакета документов · Ничего не принято на веру · Дата проверки: сентябрь 2026 г.

Как читать. Каждое утверждение из документов перепроверено по независимым публичным источникам. Статусы: «Подтверждено» — независимо подтверждено; «ИСПРАВЛЕНО» — в документах была ошибка, исправлено; «Частично» — подтверждается частично / один источник / оценка; «Нет данных» — публично проверяемых данных нет, цифра не выдумывается. Где данных нет — так и написано.

Главный вывод фактчека. Load-bearing факты (действующие заводы региона, конкуренты, законодательство, механизм госзакупок сырья) — подтвердились. Найдено и исправлено 4 фактические неточности (Турция: доли смешения; «крупнейший завод Европы»; мощность LPC; устаревшие цены Group II). Ряд отраслевых оценок (образование/сбор масла, размер рынка) по природе своей — диапазоны из вторичных источников; помечены как «Частично». Стоимость строительства сопоставимых заводов публично не раскрыта — «Нет данных».

# 1. Действующие заводы и компании региона

| Утверждение из документов | Статус | Независимая проверка (источник) |
| --- | --- | --- |
| TAYRAŞ (Турция): Османели/Биледжик, 60 000 т/год сырья → 45 000 т/год Group II, технология Sequoia (США), пуск ~2021 | Подтверждено | Подтверждено: tayras.com, F&L Asia, Lubes’N’Greases, lubricant-world. Основана 2011, стройка 2018–2021, поставщик технологии Sequoia Global Inc. (США), объявлена стратегической инвестицией. |
| «Полихим-СС» (Луковит): один из двух регенераторов Болгарии, КР ИАОС № 440-N2/2024 | Подтверждено | Подтверждено: lukovit.bg (общественный доступ к проекту КР), biznes-katalog.bg. Разрешения РИОСВ-Плевен 2007/2010/2011; комплексно разрешително 440-N2/2024 в 2024 г.; один из двух в стране. |
| LPC (Греция, Аспропиргос): ~38 тыс. т/год регенерации, Group I | ИСПРАВЛЕНО | Уточнено: независимо подтверждается общая мощность по смазкам ~43 тыс. т/год (Lubes’N’Greases plant data). Отдельная цифра именно регенерации в источниках однозначно не зафиксирована → в документах смягчено до «~40 тыс. (мощность по смазкам ~43 тыс.), Group I». |
| Avista Green (Дания) — «крупнейший единичный завод Европы, ~130 тыс. т/год» | ИСПРАВЛЕНО | Ошибка. Факт: Avista Green (Калуннборг) ~100 000 т/год (WMW, Slicker, F&L). Крупнейший единичный завод Европы — Eco Huile (Лиллебонн, Франция) ~125 тыс. т/год. Исправлено в документах. |
| Eco Huile (Франция) ~125 тыс. т/год = 50 % сбора Франции; контракт с ExxonMobil | Подтверждено | Подтверждено: ExxonMobil, F&L Asia, Lubes’N’Greases. Eco Huile (группа Aurea, Лиллебонн, Нормандия) — 125 000 т/год ≈ 50 % собираемого во Франции; долгосрочный договор на предочищенное сырьё; проект ExxonMobil Гравеншон+Роттердам, старт H2 2025. |
| Румыния: Green Oil and Lubes (Олтеница) ~66 тыс. т/год, проект, без подтверждённого пуска | Частично | Источник — досье ОВОС mmediu.ro (Румыния). В этом проходе повторно не верифицировал пуск. Статус в документах («согласованный проект/строительство, ввод не подтверждён») корректен и осторожен. |

# 2. Государственные предприятия как источник сырья

| Утверждение | Статус | Независимая проверка |
| --- | --- | --- |
| Госпредприятия сдают отработанное масло через публичные тендеры на продажу (ЗОП) | Подтверждено | Подтверждено механизмом и примерами (АОП/ЦАИС ЕОП, сайты предприятий). |
| «Мини Марица-изток» ЕАД — тендер на продажу ~80 т отработанных масел | Подтверждено | Подтверждено: процедура «изкупуване (продажба) на отработени масла», ~80 т (нехлорированные минеральные моторные/смазочные/редукторные). АОП/marica-iztok.com. |
| «Столичен електротранспорт» ЕАД — тендер «Изкупуване на отработено масло на минерална основа» (2024) | Подтверждено | Подтверждено: elektrotransportsf.com, график ОП 2024–2025. |
| «Асарел-Медет» — «Избор на купувач на отработени масла» | Подтверждено | Подтверждено: asarel.com (карточка процедуры в выдаче). |
| Крупнейшие госгенераторы: Мини Марица-изток, ТЕЦ Марица изток 2, АЕЦ Козлодуй, БДЖ и др. | Частично | Статус госпредприятий и профиль масел — общеизвестны/подтверждаются профилями компаний. Конкретные годовые объёмы их отработанного масла публично не раскрыты → «Нет данных» по точным тоннам. |

# 3. Объёмы: образование, сбор, потребление

| Утверждение | Статус | Независимая проверка |
| --- | --- | --- |
| Болгария: официально собирается ~11,5 тыс. т/год (BAR) | Частично | Первоисточник — сайт BAR (bar-bg.org). Независимо подтвердить точную цифру не удалось (домены bar-bg.org и профильная пресса заблокированы прокси в этой сессии). Считать «оценкой отраслевой ассоциации», а не официальной статистикой. Нет независимого подтверждения точного числа. |
| ИАОС: 13 569 т оползотворено, 12 310 т регенерацией | Частично | Похоже на данные за ~2013 г. (в исходных материалах год указывался непоследовательно). Не перепроверено к текущему году → трактовать как иллюстрацию порядка, не как актуальную цифру. |
| Образование в Болгарии 35–50 тыс. т/год; потребление смазок 70–90 тыс. т/год | Частично | Оценка. Косвенно поддержана: рынок автосмазок Болгарии ~29,8 млн л (2025), ~30,7 млн л (2026) (Mordor Intelligence) ≈ ~27 тыс. т только автосмазок. Итог 70–90 тыс. т — с учётом индустриальных, вероятно верхняя граница; корректнее «~50–90 тыс. т». Диапазон, не точная цифра. |
| Сербия: 40 311 т на рынке (2023), переработано лишь 440 т, вывезено 1 660 т | Подтверждено | Подтверждено: Balkan Green Energy News по данным SEPA. Регенерации в Сербии сейчас нет. |
| Сев. Македония: EKO-FLUID ~700 т/год; образование ~3 580 т/год; сжигание на «Усье» | Частично | Сжигание отходов (вкл. масла) на цементном «Усье» — подтверждено (Global Energy Monitor, China-CEE). Цифры 700 т и 3 580 т — из ekofluid.mk и старого исследования; независимо в этом проходе не подтверждены. |
| Турция: потребление смазок ~580 тыс. т; образование ~300 тыс. т; сбор/регенерация растут | Частично | Порядок подтверждается отраслевой прессой (Lubes’N’Greases). Точные годовые цифры разнятся по источникам → диапазон. |

# 4. Рынок сбыта и цены Group II

| Утверждение | Статус | Независимая проверка |
| --- | --- | --- |
| Мировой рынок регенерата ~2,47 млрд $ → 4,2 млрд $ (2034), CAGR ~6 %; Group II — крупнейший/быстрейший (7,7 %) | Частично | Одноисточниково (Straits Research). Другие агентства: ~2,2 млрд $ (2023) → ~3,7–3,9 млрд $ (2032–2033), CAGR ~6 %. Направление (Group II — крупнейший сегмент) подтверждается несколькими источниками; точные 2,47/4,2/7,7 — не консенсус. |
| Цены Group II (EMEA): 150N ~1 075–1 110 €/т и т.д. | ИСПРАВЛЕНО | Устарело. Актуально (Lubes’N’Greases EMEA): нач. 2026 г. 150N ~1 545–1 575 €/т, весенние пики до ~2 000 €/т; при этом США кон. 2025 г. 220N ~650–675 $/т. Рынок волатилен. Обновлено; принятая в модели цена 850–950 €/т — консервативна (запас вверх). |
| Европа: суммарная регенерационная мощность ~877 тыс. т/год, в основном Group I | Подтверждено | Подтверждено: Marc Verfürth, CEO Avista Oil AG. |
| Регенерация потребляет на ~50 % меньше энергии, чем производство из нефти | Частично | Формулировка «до ~50 %» встречается в отраслевых источниках (GEIR/ExxonMobil), но точная величина зависит от технологии и границ расчёта. Смягчено до «до ~50 %». |
| Group II — самый предпочтительный сегмент (низкая сера, для 5W-30/0W-20 и т.п.) | Подтверждено | Подтверждено: Group II доминировал в сегменте регенерата (~37 % доли в 2024, Straits) — качественное утверждение верно. |

# 5. Технология и оборудование

| Утверждение | Статус | Независимая проверка |
| --- | --- | --- |
| JingJin Equipment — Дэчжоу/Шаньдун, код акции 603279 | Подтверждено | Подтверждено: SSE (Шанхай) 603279; MarketScreener/TradingView/Bloomberg. Основана 1988, до 2021 — Jingjin Environmental Protection; профиль — фильтр-прессы и оборудование фильтрации. |
| «Вакуумная дистилляция + адсорбционная полировка» даёт API Group II | ИСПРАВЛЕНО | Существенное уточнение. Полноценный Group II в мировой практике обычно требует финишного ГИДРООБЛАГОРАЖИВАНИЯ (как TAYRAŞ: Sequoia + водород). Без гидроочистки продукт чаще уровня Group I / «близкий к Group II». В документы добавлено честное примечание и требование к партнёру подтвердить Group II на пилоте/FAT. |
| MVR-очистка стоков < 70 кВт·ч/т воды; E-House; компоненты Schneider/Siemens/ABB | Частично | Это типовые характеристики оборудования такого класса (в т.ч. из маркетинга JingJin). Конкретные параметры под наш проект — только по спецификации/КП поставщика. Нет данных для независимого подтверждения именно наших цифр. |

# 6. Законодательство

| Утверждение | Статус | Независимая проверка |
| --- | --- | --- |
| Турция: обязательное смешение регенерата 8 %→12 %→15 % | ИСПРАВЛЕНО | Ошибка. Факт (Lubes’N’Greases «Turkey Ramps Up Rerefined Oil Mandates»): доля регенерата в готовых смазках и обязательства сбора — 2 % (2023) → 4 % (2024) → 6 % (2025). Исправлено. |
| Болгария: ЗУО (разрешение чл. 67, срок до 2 мес.); Наредба за отработените масла (EPR, продуктова такса); ЗООС гл. 6/7 (ОВОС+КР), совмещённая процедура с 2019 г. | Частично | Структура и логика соответствуют болгарскому праву и подтверждаются МОСВ/lukovit.bg (прецедент Полихим-СС проходил ОВОС+доклад за безопасност). Точные сроки — по нормативу и практике; финально уточняются с РИОСВ-Бургас. |
| Регламент (ЕС) 2024/1157 — импорт опасных отходов по PIC, основные положения с 21.05.2026 | Частично | Регламент реален и заменяет 1013/2006; конкретную дату применения (~21.05.2026) в этом проходе повторно не сверял по первоисточнику EUR-Lex. Общеизвестный акт ЕС; трактовать дату как «ориентировочно 2026 г., уточнить по EUR-Lex». |
| Директивы 2008/98/EC (иерархия, приоритет регенерации) и 2010/75/EU (IPPC/BAT) | Подтверждено | Общеизвестные действующие акты ЕС; приоритет регенерации и требование IPPC для установок > 10 т/сутки — верно. |

# 7. Чего нет в открытых данных (честно: «Нет данных»)

- Нет данных: стоимость строительства сопоставимых заводов (TAYRAŞ, Avista Green Kalundborg) — публично НЕ раскрыта. У TAYRAŞ фигурирует $40 млн — это налоговый вклад за 2023 г., а не CAPEX.

- Нет данных: точная цена комплекта оборудования JingJin под 10–30 тыс. т/год — нет публичной цифры; нужна коммерческая оферта (КП) поставщика. Оценки CAPEX в документе экономики — отраслевые аналогии, не котировки.

- Нет данных: годовые объёмы отработанного масла конкретных болгарских госпредприятий — публично не раскрыты (кроме отдельных тендерных лотов).

- Частично: цены выкупа отработанного масла в Болгарии (Данубиум 0,13 €/л; alo.bg/bazar.bg 0,25–0,40 €/л) — из публичных прайсов и объявлений (видны в поиске), но это не официальная статистика; трактовать как рыночный ориентир.

- Частично: «Лукойл Нефтохим Бургас — крупнейший НПЗ Балкан» — широко цитируется, в этом проходе первоисточником не сверял.

# 8. Итог фактчека

- Исправлено 4 неточности (Турция 8/12/15 % → 2/4/6 %; «крупнейший завод Европы» Avista→Eco Huile; мощность LPC; устаревшие цены Group II) и 1 важное техническое уточнение (Group II обычно требует гидроочистки).

- Подтверждено независимо: TAYRAŞ, Eco Huile/ExxonMobil, Полихим-СС + КР 440-N2/2024, Сербия 40 311/440, Европа 877 тыс. т/год, Турция EPR 2/4/6 %, JingJin 603279, механизм госзакупок сырья и его примеры.

- Осталось «оценкой/одним источником»: объёмы образования/сбора масла (BAR/ИАОС), размер мирового рынка регенерата, цифры С. Македонии. Не выдуманы — помечены как оценки.

- «Нет данных»: CAPEX сопоставимых заводов и точная цена оборудования JingJin — требуется КП и ТЭО.

# Проверенные источники

[1] tayras.com (About/Process); F&L Asia; Lubes’N’Greases «Turkey Gains Group II»; lubricant-world.com.

[2] ExxonMobil — Europe re-refined base stocks; F&L Asia (Gravenchon); Lubes’N’Greases (Exxon/Eco Huile).

[3] Balkan Green Energy News — Serbia waste motor oil (SEPA, 40 311/440/1 660).

[4] lukovit.bg — обществен достъп до КР на «Полихим-СС»; biznes-katalog.bg.

[5] Lubes’N’Greases — «Europe re-refining capacity 877,000 t/y» (CEO Avista Oil); EMEA base-oil price reports 2026; «Turkey Ramps Up Rerefined Oil Mandates».

[6] Waste-Management-World; Slicker Recycling; F&L Asia — Avista Green Kalundborg 100 000 TPA.

[7] MarketScreener / TradingView / Bloomberg — Jingjin Equipment 603279 (SSE).

[8] Mordor Intelligence — Bulgaria Automotive Lubricants Market (~29,8 млн л 2025).

[9] Straits Research — Re-Refined Base Oil Market; прочие агентства (для сверки размеров рынка).

[10] Global Energy Monitor / China-CEE Institute — Usje cement plant waste burning (Сев. Македония).

[11] АОП / ЦАИС ЕОП — регистр обществени поръчки; marica-iztok.com; elektrotransportsf.com; asarel.com.