ЗАПРОС ДАННЫХ ПОСТАВЩИКУ ОБОРУДОВАНИЯ

Завод регенерации отработанного масла в базовое масло API Group II (Болгария). Данные необходимы для расчёта экономики проекта. Просьба ответить по всем двенадцати пунктам с указанием цифр.

1. Стоимость оборудования «под ключ».

Цена полного комплекта на 10 000, 20 000 и 30 000 т/год по сырью. Перечень основного оборудования в комплекте и что не входит. Цена EXW завод и CIF порт Бургас.

Ответ:

2. Выход продукции.

Из 1 тонны отработанного масла: сколько товарного базового масла (% и кг), сколько газойлевой/лёгкой фракции, сколько тяжёлого остатка. Фактические цифры с вашего действующего завода.

Ответ:

3. Класс и подтверждение качества.

Продукт — Group II или Group I. Паспорт качества базового масла (содержание серы, насыщенных углеводородов, индекс вязкости). Образец продукта для анализа в независимой лаборатории.

Ответ:

4. Энергозатраты на 1 тонну переработки.

Электроэнергия (кВт·ч), топливо/газ/пар (вид и количество). Установленная электрическая мощность завода (МВт).

Ответ:

5. Реагенты и расходники на 1 тонну переработки.

Адсорбент/глина, катализатор, химикаты — расход, цена, порядок закупки (ваша поставка или свободный рынок).

Ответ:

6. Персонал.

Количество человек по сменам и всего. Требуемая квалификация.

Ответ:

7. Сертификация оборудования для ЕС.

Маркировка CE, ATEX (взрывозащита), PED (сосуды под давлением, 2014/68/EU). Опыт поставки установок в страны ЕС. Что нужно доработать для соответствия нормам ЕС и за чей счёт.

Ответ:

8. Технология Group II и соответствие нормам ЕС.

По какой технологии достигается Group II — вакуумная дистилляция + адсорбционная доочистка или с узлом гидроочистки. Соответствие Group II по классификации API 1509 (действует в ЕС): насыщенные ≥90 %, сера ≤0,03 %, индекс вязкости 80–120. Стабильность этих параметров на нашем (более загрязнённом) сырье.

Ответ:

9. Требования к производственной площадке и инфраструктуре.

Минимальная площадь участка (га) для мощности 10 000 / 20 000 / 30 000 т/год, включая резервуарный парк и запас под расширение. Требуемая электрическая мощность (МВт). Потребность и источник воды, требования к очистке и сбросу стоков. Потребность в газе/топливе и паре. Требуемый объём резервуарного парка (сырьё и готовый продукт). Подъездные пути (авто, ж/д тупик), близость к порту. Необходимая санитарно-защитная зона (расстояние до жилья). Нагрузки на фундаменты и габариты/вес крупнейших аппаратов для монтажа.

Ответ:

10. Требования к входному сырью.

Какое отработанное масло принимает установка: максимальное содержание воды, механических примесей, хлора и PCB, диапазон вязкости. Необходимая предварительная подготовка сырья. Как изменяются выход и качество продукта при более загрязнённом сырье.

Ответ:

11. Загрузка и обслуживание.

Фактическое количество рабочих суток в году (с учётом плановых остановок). Межремонтные интервалы и ресурс ключевых узлов. Ресурс/срок службы адсорбента и катализатора. Годовые затраты на ТОиР.

Ответ:

12. Отходы производства.

Количество и вид отходов на 1 тонну переработки (отработанный адсорбент, шлам, тяжёлый остаток/гудрон), их состав и класс опасности. Способ утилизации в ЕС определяем сами — от вас нужны только объёмы и характеристики.

Ответ:

По каждой цифре указывайте: факт по вашему заводу / гарантия / оценка, и валюту.